ATELIER PRATIQUE — AGENT DE RECONDITIONNEMENT NUMÉRIQUE

Monter un PC et créer une clé bootable

2h, 6 débutants en 3 binômes, 3 PC + poste(s) Rufus

## Fiche informative

| Public | 6 débutants, répartis en 3 binômes |
| --- | --- |
| Durée | 2h00 |
| Matériel | 3 PC / kits de composants complets (1 par binôme) + 1 à 2 postes dédiés à la création de clé USB (Rufus) + clés USB vierges + ISO Windows |
| Objectif | Reconnaître les composants, monter un PC en binôme, créer une clé USB bootable, démarrer l'installation de l'OS |

## Déroulé

| Horaire | Durée | Activité | Organisation | Points de vigilance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | 10 min | Accueil et répartition en 3 binômes | Un binôme par PC (3 PC pour 6 personnes) | Présenter le fil rouge : repérer → monter → installer → mettre en service |
| REPÉRER LES ÉLÉMENTS |  |  |  |  |
| 09:10 | 15 min | Reconnaître les composants avant montage | Groupe entier, autour des 3 PC ouverts | Nommer : carte mère, CPU, RAM, stockage, alimentation, carte graphique |
| MONTAGE — CARTE MÈRE ET RAM |  |  |  |  |
| 09:25 | 25 min | Installer le CPU et la RAM sur la carte mère | Chaque binôme sur son PC, animateur en rotation entre les 3 postes | Vérifier la compatibilité RAM ↔ carte mère : bonne génération (DDR3/4/5), bon nombre de slots, encoche bien alignée |
| MONTAGE — STOCKAGE |  |  |  |  |
| 09:50 | 20 min | Installer le support de stockage (HDD, SSD ou NVMe selon le PC) | Chaque binôme installe le support fourni pour son PC | Repérer le bon connecteur : SATA pour HDD/SSD, slot M.2 pour NVMe ; comparer les 3 supports entre les binômes |
| MONTAGE — SUITE (ALIMENTATION, CARTE GRAPHIQUE, CÂBLAGE) / CLÉ USB EN PARALLÈLE |  |  |  |  |
| 10:10 | 35 min | Finir le montage : alimentation, carte graphique si besoin, câblage du boîtier | Chaque binôme termine son PC, PENDANT CE TEMPS : 1 à 2 personnes tournent sur le(s) poste(s) dédié(s) à la création de la clé USB (Rufus) | Alimentation : bien brancher 24 broches + 4/8 broches CPU. Sur le(s) poste(s) Rufus : bien sélectionner le fichier ISO Windows et la bonne clé USB avant de lancer |
|  |  | Créer une clé USB bootable Windows avec Rufus | 1 à 2 postes dédiés, en tournante pendant le bloc précédent — chaque binôme y passe au moins une fois | Un seul copié/lancé à la fois par clé ; bien vérifier qu'on écrit sur la bonne clé (risque d'effacer un disque par erreur) |
| MISE EN SERVICE |  |  |  |  |
| 10:45 | 25 min | Montage d'un poste fonctionnel : premier démarrage et installation de l'OS | Chaque binôme démarre son PC sur la clé USB créée et lance l'installation de Windows | Vérifier au BIOS/UEFI que la clé USB est bien en premier dans l'ordre de démarrage ; l'installation peut continuer après la fin de l'atelier si le temps manque |
| CLÔTURE |  |  |  |  |
| 11:10 | 10 min | Bilan et questions | Groupe entier | Revenir sur les 4 étapes : repérer, monter, créer la clé, installer/mettre en service |

Réf. : contenu issu du support de formation Yggdrasil « Matériel & logiciel » (Module 01 — Hardware PC, Module 02 — Logiciel).