ATELIER PRATIQUE — AGENT DE RECONDITIONNEMENT NUMÉRIQUE

Monter un PC et créer une clé bootable

2h, 6 débutants en 3 binômes, 3 PC + poste(s) Rufus

## Fiche informative

| Public | 6 débutants, répartis en 3 binômes |
| --- | --- |
| Durée | 2h00 |
| Matériel | 3 PC / kits de composants complets (1 par binôme) + 1 à 2 postes dédiés à la création de clé USB (Rufus) + clés USB vierges + ISO Windows |
| Objectif | Reconnaître les composants, monter un PC en binôme, créer une clé USB bootable, démarrer l'installation de l'OS |

## Déroulé

| Étape | Activité | Organisation | Points de vigilance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accueil et répartition en 3 binômes | Un binôme par PC (3 PC pour 6 personnes) | Présenter le fil rouge : repérer → monter → installer → mettre en service |
| REPÉRER LES ÉLÉMENTS |  |  |  |
| 2 | Reconnaître les composants avant montage | Groupe entier, autour des 3 PC ouverts | Nommer : carte mère, CPU, RAM, stockage, alimentation, carte graphique |
| MONTAGE — CARTE MÈRE ET RAM |  |  |  |
| 3 | Installer le CPU et la RAM sur la carte mère | Chaque binôme sur son PC, animateur en rotation entre les 3 postes | Vérifier la compatibilité RAM ↔ carte mère : bonne génération (DDR3/4/5), bon nombre de slots, encoche bien alignée |
| MONTAGE — STOCKAGE |  |  |  |
| 4 | Installer le support de stockage (HDD, SSD ou NVMe selon le PC) | Chaque binôme installe le support fourni pour son PC | Repérer le bon connecteur : SATA pour HDD/SSD, slot M.2 pour NVMe ; comparer les 3 supports entre les binômes |
| MONTAGE — SUITE (ALIMENTATION, CARTE GRAPHIQUE, CÂBLAGE) / CLÉ USB EN PARALLÈLE |  |  |  |
| 5 | Finir le montage : alimentation, carte graphique si besoin, câblage du boîtier | Chaque binôme termine son PC, PENDANT CE TEMPS : 1 à 2 personnes tournent sur le(s) poste(s) dédié(s) à la création de la clé USB (Rufus) | Alimentation : bien brancher 24 broches + 4/8 broches CPU. Sur le(s) poste(s) Rufus : bien sélectionner le fichier ISO Windows et la bonne clé USB avant de lancer |
|  | Créer une clé USB bootable Windows avec Rufus | 1 à 2 postes dédiés, en tournante pendant l'étape précédente — chaque binôme y passe au moins une fois | Un seul copié/lancé à la fois par clé ; bien vérifier qu'on écrit sur la bonne clé (risque d'effacer un disque par erreur) |
| MISE EN SERVICE |  |  |  |
| 6 | Montage d'un poste fonctionnel : premier démarrage et installation de l'OS | Chaque binôme démarre son PC sur la clé USB créée et lance l'installation de Windows | Vérifier au BIOS/UEFI que la clé USB est bien en premier dans l'ordre de démarrage ; l'installation peut continuer après la fin de l'atelier si le temps manque |
| CLÔTURE |  |  |  |
| 7 | Bilan et questions | Groupe entier | Revenir sur les 4 étapes : repérer, monter, créer la clé, installer/mettre en service |

Repère animateur (non affiché aux participants) : environ 10 / 15 / 25 / 20 / 35 / 25 / 10 min par étape, pour un total de 2h.

Réf. : contenu issu du support de formation Yggdrasil « Matériel & logiciel » (Module 01 — Hardware PC, Module 02 — Logiciel).

LE PAS À PAS — COMME UNE RECETTE

Suis les étapes dans l'ordre, une par une

Prends ton temps, coche chaque étape une fois terminée

## Avant de commencer, vérifie que tu as :

- Un PC / boîtier ouvert avec ta carte mère déjà posée

- Un processeur (CPU), une barrette de mémoire (RAM), un support de stockage (HDD, SSD ou NVMe)

- Une alimentation (PSU) et, si besoin, une carte graphique

- Une clé USB vierge (pour plus tard)

| 1 | Regarde et reconnais les pièces |
| --- | --- |

Avant de toucher à quoi que ce soit, identifie chaque pièce posée devant toi : la carte mère (la grande plaque), le processeur (petit carré), la RAM (la barrette fine), le stockage, l'alimentation. Si tu n'es pas sûr, demande à l'animateur.

| 2 | Installe le processeur (CPU) |
| --- | --- |

Ouvre le petit levier du socket sur la carte mère. Pose le processeur bien à plat, sans forcer, en suivant le petit repère (triangle ou encoche) qui indique le bon sens. Referme le levier.

| 3 | Installe la mémoire (RAM) — et vérifie qu'elle correspond |
| --- | --- |

Regarde l'étiquette de la barrette de RAM et celle de la carte mère : elles doivent être de la même génération (DDR3, DDR4 ou DDR5 — on ne mélange pas). Ouvre les clips du slot, aligne l'encoche de la barrette, enfonce jusqu'au clic des deux côtés.

| 4 | Installe le support de stockage |
| --- | --- |

Regarde ton support : un disque dur (HDD) ou SSD se branche avec un câble SATA ; une carte NVMe se glisse directement dans un petit slot appelé M.2. Trouve le bon emplacement sur la carte mère et fixe le support.

| 5 | Termine le montage : alimentation, carte graphique, câbles |
| --- | --- |

Fixe l'alimentation dans le boîtier et branche ses câbles (le gros connecteur à 24 broches sur la carte mère, le petit à 4 ou 8 broches près du processeur). Si tu as une carte graphique, insère-la dans le grand port et clipse-la. Rebranche les câbles du boîtier (bouton d'allumage, USB avant).

| 6 | Crée une clé USB bootable avec Rufus |
| --- | --- |

Va sur le poste dédié. Branche ta clé USB vierge. Ouvre le logiciel Rufus. Choisis ta clé USB dans la liste, puis sélectionne le fichier Windows (fichier ISO) qu'on te donne. Vérifie bien que c'est la bonne clé — Rufus va l'effacer entièrement. Clique sur « Démarrer » et attends la fin.

| 7 | Premier allumage et installation |
| --- | --- |

Branche l'écran, le clavier et la souris sur ton PC monté. Branche ta clé USB. Allume le PC et vérifie qu'il démarre bien sur la clé (sinon, appelle l'animateur pour régler ça dans le BIOS). Suis les instructions à l'écran pour installer Windows.

Bravo ! Ton PC est monté et l'installation est lancée. L'animateur t'expliquera la suite (comptes, logiciels, activation).